CO4-AT1

7. Variation of Cutoff Frequency with Waveguide Dimensions Using MATLAB

Code:

clc;

clear;

close all;

c = 3e8;          % Speed of light

er = 1;           % Relative permittivity

% Waveguide height

b = 10.16e-3;

% Width variation

a = linspace(10e-3,40e-3,100);

% TE10 cutoff frequency

fc_TE10 = c./(2*sqrt(er).*a);

% TM11 cutoff frequency

fc_TM11 = c/(2*sqrt(er)) .* ...

sqrt((1./a).^2 + (1/b)^2);

% Plot

figure;

plot(a*1000,fc_TE10/1e9,'LineWidth',2);

hold on;

plot(a*1000,fc_TM11/1e9,'LineWidth',2);

grid on;

xlabel('Waveguide Width a (mm)');

ylabel('Cutoff Frequency (GHz)');

title('Cutoff Frequency vs Waveguide Width');

legend('TE10','TM11');

% Display values for WR-90

a0 = 22.86e-3;

b0 = 10.16e-3;

fc10 = c/(2*a0);

fc11 = c/2*sqrt((1/a0)^2+(1/b0)^2);

fprintf('TE10 Cutoff Frequency = %.3f GHz\n',fc10/1e9);

fprintf('TM11 Cutoff Frequency = %.3f GHz\n',fc11/1e9);

Output: